УДК 628.35

АНАЛІЗ СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ ТВАРИННИЦТВА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ В УКРАЇНІ

Єременко О.І., к.т.н, доц., eremolex@nubip.edu.ua, Майструк І.М., студент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анаеробну переробку побічної продукції при виробництві біогазу традиційно здійснюють шляхом ферментації відходів тварин, таких як гноївка, гній тощо. Такий сировинний матеріал доцільно змішувати з відходами харчової промисловості. Характеристики відходів тваринного походження залежать від виду тварин та їх віку, а також від пори року [1]. Для отримання біогазу використовують вихідну сировину, а саме: екскременти свійських тварин з підстилковими матеріалами чи без них; рідкий гній; напіврідкий гній; гнойові стоки та їх суміші з рослинними відходами (подрібнена солома, листя, трава тощо). Вихідна сировина не повинна містити сторонні органічних і неорганічних включень, медикаментозні препарати ветеринарно-санітарного призначення, що мають антибактеріальну дію, отруйні та хімічні речовини. Середньозважений розмір часток сировини після підготовки до зброджування – 2,0 мм (при довжині окремих волокнистих твердих елементів – не більше ніж 30 мм) [2, 3].

Середня кількість біогазу, яку можна отримати з 1 м3 екскрементів тварин, оцінюється в 20-25 м3, хоча рентабельною кількістю у техніко-економічному відношенні вважається 30-35 м3. Таку кількість біогазу можна отримати шляхом сполучення виділень тварин з іншою сировиною, яка відрізняється високим вмістом сухої органічної маси, а саме: відходами з підприємств харчової промисловості або рослинної маси [1, 2].

Сировину, що піддається метановому бродінню, поділяють на категорії:

сільськогосподарську: гноївка, гній, енергетичні культури, вторинна біомаса тощо;

промислову: крохмаль, відходи скотобійні, молочних і цукрових заводів, фармацевтичної, косметичної та паперової промисловості тощо;

господарську: органічні відходи, комунальні стоки тощо.

Відходи життєдіяльності тварин (гній, кізяк, послід) утворюються шляхом ферментативної (мікробної) переробки кормів організмом тварини [2].

Використання екскрементів свійських тварин при безстійловому утриманні не є економічно доцільним, а саме: мала кількість тварин на одиницю площі, а розсіювання відходів значне. При утриманні тварин в закритих приміщеннях кількість відходів з одиниці площі істотно зростає, а витрати на їх збирання і доставку значно скорочуються. Кількість гною від кожного виду тварин і його склад залежать від раціону годування і тривалості утримання тварин в закритих приміщеннях (табл. 1). Вміст вологи у гною змінюється в межах 60-85 % [1, 2].

Таблиця 1 –Кількість і склад гною різних тварин

| № з/п | Тварини | Маса тварин, кг | Об’єм гною, м3/добу | Маса гною, кг/добу | Склад гною, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Волога | Летючі компоненти | N | Р | К |
| 1 | М'ясна худоба | 500 | 0,028-0,037 | 27,7-36,6 | 85 | 9,3 | 0,47-0,70 | 0,09-0,25 | 0,14-0,28 |
| 2 | Молочна худоба | 500 | 0,031-0,036 | 30,2-35,0 | 85 | 8,0 | 0,38-0,53 | 0,06-0,1 | 0,13-0,3 |
| 3 | Коні | 500 | 0,025 | 28,0 | 60 | 14,3 | 0,86 | 0,13 |  |
| 4 | Свині | 100 | 0,0056-0,0078 | 5,4-7,6 | 80 | 7,0 | 0,59-0,83 | 0,2-0,6 | 0,24 |
| 5 | Вівці | 50 | 0,002-0,003 | 1,9-3,0 | 70 | 21,5 | 1,0-1,9 | 0,3 | 0,78 |
| 6 | Домашня птиця | 2,5 | 0,00014-0,00017 | 0,14-0,17 | 82 | 16,8 | 0,86 | 0,13 | 0,43 |

Ефективність виробництва біогазу шляхом ферментації гною залежить від кількості вуглецевмісної речовини, що не розклалася: чим старіший гній, тим вища міра його попереднього розкладання і тим менше в ньому речовин, що не розклались, які можуть бути переведені в біометан. Технологія виробництва біогазу залежить від вмісту у відстії інертних речовин: чим їх більше, тим менший вихід метану на одиницю маси відходів. При біогазифікації відходів жуйних тварин замість очікуваного виходу метану 0,26-0,30 м3/кг органічних речовин отримується лише 0,13-0,15 м3/кг органічних речовин внаслідок втрати частини вуглецевмісної речовини у процесі переварювання кормів [2].

Для здійснення ферментації гною тваринницькі господарства мають бути обладнані певним чином, а саме: у приміщенні, де знаходиться худоба, має бути щілинна підлога, а під щілинами мають бути встановлені корита, в які звалюватиметься гній. Корита мають бути оснащені скреперними ножами, за допомогою яких гній скидається з корита в збірні вигрібні ями. У вигрібній ямі гній перетворюється на пульпу (гноївку), яка подається до метантенка [2].

Основні види відходів для виробництва біогазу, їх потенціал у виробництві біогазу та можлива економія природного газу за рахунок використання біогазу), наведені у таблиці 2 [1]. Причому враховано, що за умовне паливо приймається кам'яне вугілля з нульовою вологістю, теплота згорання якого становить 29,3 МДж/кг, а теплота згорання природного газу, що поставляється споживачам, згідно з СОУ 40.21-37-560:2007 [3] має бути не нижче 31,8 МДж/м3 при вмісті метану 94 % і густині природного газу приблизно 0,75 кг/м3.

Таблиця 2 – Оцінка технічного потенціалу виробництва біогазу в Україні

| Тип підприємства | Основні види відходів | Потенціал виробництва біогазу, тис. т у.п./рік | Економія природного газу, млрд. м3/рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Ферми ВРХ | Гній | 719 | 0,66 |
| Свиноферми | Гній | 180 | 0,17 |
| Птахофабрики | Послід | 326 | 0,30 |
| Пивоварні заводи | Дробина пивна | 171 | 0,16 |
| Цукрові заводи | Жом буряковий | 216 | 0,20 |
| Спиртові заводи | Барда | 180 | 0,17 |
| Молокозаводи | Сироватка | 90 | 0,08 |
| Очисні станції | Стічні води | 130 | 0,12 |
| Полігони і звалища | ТПВ | 400 | 0,37 |
| Енергетичні плантації | Силос | 1610 | 1,48 |
| Всього |  | 4022 | 3,71 |

Наведені показники у таблиці 2 свідчать, що екскременти свійських тварин для отримання біогазу складають понад 1,2 млн. т. умовного палива і перевищують у 1,5 рази усі інші види сировини разом взяті, крім звалищ та енергетичних плантацій. Із зазначених 4,02 млн. т.у.п. щорічно економічно доцільно отримувати 2,3 млн. т.у.п. [3].

Слід зазначити, що промисловість і побутовий сектор України щороку споживають понад 50 млрд. м3 природного газу. Так, в середньому за останні десять років щорічне споживання природного газу становило 55,9 млрд. м3, із них 20,6 млрд. м3 природного газу власного видобутку, 2,3 млрд. м3 – із запасів газосховищ і 33 млрд. м3 –імпортного газу. Отже, з проведеного аналізу можна зробити висновок, що економічно доцільно і необхідно використовувати в Україні сировинні ресурси тваринництва та інших видів для виробництва біогазу (біометану), що зменшить залежність нашої держави від імпортного природного газу від 6% до 11% [1].

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Гелетуха Г.Г., Кучерук П.П., Матвеев Ю.Б., Куций Д.В., Гелетуха А.І. Перспективи виробництва і використання біогазу в Україні. Промислова теплотехніка. 2013, т. 35, № 6, с.76-82.

2. Polishchuk, V.M., Shvorov, S.A., Krusir, G.V., Derevianko, D.A., Dvornyk, Ye.O., Davidenko, T.S. Increased Biogas Output during Fermentation of Manure of Cattle with Winemaking Waste in Biogas Plants. Machinery and Energetics.  12 (4). 2021. 67–76. doi: 10.31548/machenergy2021.04.067

3. СОУ 40.21-37-560:2007: Біогази для промислового i побутового використання. Вимоги та методи оцінювання. Київ: Мінагрополітики України, 2007. 8 с.