УДК 631.3:636.085.52

ОЦІНКА ВПЛИВУ КОНСТРУКТИВНИХ І РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗАКА ДЛЯ СИЛОСНОЇ МАСИ

Руткевич В.С., к.т.н., доцент, v_rut@ukr.net

Вінницький національний аграрний університет

Вступ. Раціональна механізація процесу вивантаження силосної маси є важливою складовою підвищення ефективності заготівлі та використання стеблових кормів у тваринництві. Традиційні конструкції ріжучих механізмів не завжди забезпечують необхідну продуктивність і якість подрібнення, особливо під час роботи з щільно ущільненими кормами у траншеях. Тому актуальним є дослідження впливу конструктивних і режимних параметрів різака на його продуктивність та обґрунтування шляхів підвищення ефективності блочно-порційного вивантаження силосної маси.

Мета дослідження. Встановлення впливу конструктивних і режимних параметрів на продуктивність різака для силосної маси та обґрунтування шляхів підвищення ефективності процесу блочно-порційного вивантаження силосної маси із траншейних сховищ.

Результати дослідження. Принципову конструктивну-технологічну схему різака для силосної маси показано на рис. 1. Різак для силосної маси складається з вертикальної рами 1, на нижньому брусі 8 якої закріплено вила 3, також на рамі розміщено П – подібну рамку 4 з ріжучими ножами у нижній частині, вертикальне переміщення якої здійснюється за допомогою гідроциліндра 6 двосторонньої дії, а відокремлення стеблового корму корму від моноліту у вертикальній площині здійснюється різальним механізмом 5 з приводом від  гідромотора 2. Вирізний механізм різака розміщується на стрілі фронтального навантажувача  на базі трактора МТЗ-82 [1].

Рис. 1. Різак для силосної маси

1 – вертикальна рама, 2 – гідромотор, 3 – вила, 4 – П-подібна рамка, 
5 – різальний механізм, 6 – гідроциліндр, 7 – поперечна тяга, 8 – нижній брус, 
9 – направляючі, 10 – стріла

Одна з основних вимог до різаків силосної маси з таншейних сховищ  – максимальна продуктивність при мінімальних енерговитратах [1, 2]. Теоретична продуктивність навантаження силосної маси  за одиницю часу за умови безперервної роботи різака і при максимальному використанні його технічних параметрів визначається виразом:

,                                             (1)

де    mб–номінальна маса блоку, кг; tц–тривалість навантажувального циклу, с.

Маса кормового блоку визначається за виразом:

,                                              (2)

де      Vб – теоретичний об’єм блоку, м3;  ρ – середня щільність корму, кг/м3;

k0 – коефіцієнт використання теоретичного об’єму.

При відділенні блоку від основного силосного масиву щільність в ньому практично не змінюється, тому значення щільності корму в блоці приймаємо рівним значенню щільності масиву. Оскільки другий і наступні блоки за пропонованою технологією відрізаються тільки з двох сторін, вони формуються усіченими з одного боку. У зв'язку з цим введено коефіцієнт використання теоретичного об’єму k0. Він пояснює зменшення об’єму блоку в порівнянні з теоретичним і пов'язаний із зменшенням площі блоку по основі.

Розглядаючи блок корму, як прямокутну призму, коефіцієнт k0 можна виразити відношення:

,                                                  (3)

де     ΔА–площа зони перекриття, м2;  Ат–теоретична площа основи призми, м2.

Виразивши площу основи призми Ат через довжину а і ширину b (рис.2), а площу зони перекриття ΔА як площу трикутника, отримаємо:

,                                                  (4)

де       Δа – основа зони перекриття, м.

Тривалість навантажувального циклу різака силосної маси визначається за виразом:

,                                       (5)

де     tп – час, що витрачається на під’їзд різака до кормового масиву, орієнтацію вил в горизонтальній площині і їх впровадження, с; tв – час, що витрачається на вирізання блоку корму, с; tom – час, що витрачається на відрив блок-порції по основі і підйом стріли, с; tрв – час під’їзду різака до транспортного засобу і розвантаження вил, с.

Рис. 2. Схема для визначення об’єму блок-порції силосної маси

Аналізуючи баланс часу навантажувального циклу, приходимо до висновку, що складова tв найбільш тривала. Вона в основному і визначає продуктивність різака. Отже, продуктивність різака силосної маси збільшиться, якщо значення tв зменшиться.

Час на вирізання блоку визначається за виразом:

,                                                 (6)

де     vп – швидкість подачі ножа, м/с; kр – коефіцієнт траєкторії різання.

Значення коефіцієнта kр менше 1, так як технологією передбачено вирізати блок-порцію корму лише з двох сторін.

З урахуванням того, що тільки перший блок на початку ряду z відрізається по теоретичному параметру (а+2b), інші (z–1) блоки відрізаються по (а+b), коефіцієнт kр визначається за виразом:

,                               (7)

Після перетворення виразу (1) продуктивність різака для вивантаження силосної маси визначається за виразом:

.                                        (8)

Залежність продуктивності різака для силосу від режимних параметрів і фізико-механічних властивостей силосної маси представлено на рис. 3.

Рис. 3. Залежність продуктивності різака для силосної маси від режимних параметрів і фізико-механічних властивостей стеблового корму

Вираз (8) враховує геометричні параметри робочого органу різака для силосної маси та фізико-механічні властивості вантажу.

Висновки. Проведені дослідження дозволили встановити вплив основних конструктивних і режимних параметрів на продуктивність різака для силосної маси. Запропонована конструктивно-технологічна схема забезпечує підвищення ефективності процесу блочно-порційного вивантаження силосної маси із траншейних сховищ. Отримані теоретичні залежності дають можливість оптимізувати роботу різака з урахуванням геометрії робочого органу, властивостей корму та режимів різання, що сприяє підвищенню якості і продуктивності вивантаження.

БІБЛІОГРАФІЯ

- Kuzmenko V.F., Veselovska N.R., Rutkevych V.S., Shargorodskiy S.A., Kholodiuk O. V. Modeling of an adaptive hydraulic drive system for the cutting mechanism of a stem feed loader. Journal of Engineering Sciences (Ukraine). 2025. Vol. 12(2), pp. F1–F11.

- Shargorodskiy S., Rutkevych V., Kupchuk I., Hraniak V., Didyk A. Investigation of drive power of the mechanism for separation of stem feed from feed monolith. Agricultural engineering. 2022. Vol. 54. P. 27–38.